	㈜000주식회사
	품 질 절 차 서
	문서번호
	

	
	
	제정일자
	2001. 07.  1.

	
	설비 관리
	개정일자
	

	
	
	개정번호
	1
	Page
	6



	REV. NO.
	제·개정일
	총 Page
	주 요 개 정 조 항
	개 정 사 유

	0
	2001.07. 01
	6
	장  전  체
	최 초 제 정

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	□ 관리본(COPY NO:  )                 □ 비관리본

	구    분
	작    성
	검     토
	승    인

	팀/직책
	기획조정팀장
	사업본부장
	대표이사

	성    명
	
	
	

	
	
	
	

	서    명
	
	
	

	일    자
	2001.7. 1
	  2001.7. 1
	  2001.7. 1


1. 적용범위

     
본 절차서는 당사의 계측 설비 제작설비 및 설치시에 사용하는 공구(이하 설비라 한다)등의 관리절차 보관방법등에 대하여 적용한다.

2. 목적
 본 절차서는 설비를 지속적으로 관리 유지하여 제품의 품질보증 및 품질향상에 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

1) 계측설비

    

자재, 제품이 규격에 일치하는 지를 검사, 측정 및 판단하는데 사용하는 설비

2) 제작설비



제품제작에 사용하는 설비(PC, 주변기기)

3) 교정주기

 
계측설비의 규정된 정도를 유지하기 위한 유효기간으로써 교정일로부터 차기 교정일까지의 기간

4) 교정 검사

  회사에서 사용하고 있는 계측설비를 국가 측정표준에서 소급된 정밀도 높은 표준기와 비교하여 계측기 오차를 확인받아 계측기의 정밀 정확도를 유지하고 측정값에 측정오차를 보정하여 참값을 얻게 하기 위한 일련의 과정

4. 책임과 권한

1) 대표이사

설비 구입폐기처분에 대한 승인

2) 사업본부장/정보전략본부장/연구소장

(1) 설비의 구입 효용성, 폐기에 대한 검토

(2) 설비의 효과적인 운영관리에 대한 총괄적인 책임

(3) 교정 설비에 대해 교정실시

5. 업무절차

1) 구입

(1) 필요팀은 용도에 적합한 설비를 품질 납기 가격 등을 조사하여 청구서를 작성 후 해당팀장에게 보고하고 해당본부장에게 검토, 이사의 승인 

2) 입고 및 품질 확인

(1) 설비가 입고되면 해당 팀장은 다음 항목에 따라 품질을 확인하고 이상이 없을 시 입고 조치한다.

1 구매사양과의 일치성

2 작동여부

(2) 해당 팀장은 설비의 사용을 위해 해당되는 겨우 현품 및 부속품 관련 CATALOG, 사용설명서 등을 확인하고 보관 유지한다.

(3) 해당 본부장은 구입설비에 대하여 아래와 같은 방법으로 설비관리대장 (VG-QP-604-01)에 관리번호를 부여하고 설비이력서(VG-QP-604-03)를 작성 관리하여야 한다.

ㅎ – T - OO
 설비일련번호

구분(계측설비:T)

(제작설비:M)

㈜00주식회사의 약칭

3) 설비의 관리

(1) 사용하지 않은 설비에 대하여는 지정된 보관장소나 보관함에 넣어야 한다.

(2) 설치의 경우 보관장소와 보관함은 가능한 먼지의 오염이나 온습도의 변화 진동, 충격 등의 영향이 없는 곳이어야 한다.

4) 수리 및 폐기

(1) 수리

1 팀장은 점검결과 수리가 필요한 설비로 판명되는 경우에는 수리를 실시하여야 한다.

2 팀장은 수리대상설비의 수리가 완료되기 전까지는 사용이 되지 않도록 식별표(부표1)를 부착하여 분리, 보관한다.

(2) 폐기

1 설비가 망실 파손 노후 마모 등으로 사용이 불가능할 경우 팀장은 폐기 여부를 검토하여 폐기시 품의서를 작성하여 해당본부장의 검토와 승인을 득하고 폐기한다.

2 소모성설비는 팀장의 판단하에 폐기 처분한다

(3) 이력관리

1 설비는 사용현황 및 정밀 정확도를 유지하기 위하여 구입시부터 폐기시까지 설비운영간 발생한 모든 사실을 설비 이력 카드에 기록한다.

2 폐기처분된 설비는 설비관리대장에 붉은색으로 선을 그어 날인하고 해당 설비 이력 카드를 폐지한다.
5) 교정

(1) 교정검사

1 팀장은 교정검사대상 계측설비를 파악하여 교정검사대상 추가를 설정하고 설비관리대장에 기록한다.

2 교정주기는 당사의 사용빈도를 고려하여 자체에서 정한다.

3 팀장은 교정계획(주기)에 의거 매월 초 교정검사 대상계측설비를 수거하여 교정기관에서 교정 검사를 필하여야 한다.

4 팀장은 교정검사를 필한 계측설비의 교정검사 성적서는 편철보관하고 교정검사필증을 해당 계측설비에 부착하여 식별관리한다.

5 교정검사결과 부적합 판정계측설비는 식별표(부표1)를 부착하여 사용하지 않도록 한다.

(2) 교정의 유효성

1 교정검사 유효기간이 경과된 계측설비 및 손상 되거나 오동작되는 계측설비를 사용하고 있을시에는 그 계측설비로 검사한 자재 및 제품은 사용을 중단하고 적합한 계측설비로 재검사하여 부적합품으로 판정되면 부적합품관리절차서에 따라 처리한다.

2 해당 제품이 이미 출하된 경우에는 식별 및 추적성절차서에 따라 처리한다.

(3) 취급, 보관

1 계측설비는 물리적인 손상이나 노화 및 파손 등을 방지 할 수 있게 관리 하여야 한다.

2 조정이 가능한 부위의 조정이 성능에 영향을 주는 경우 이 조정부위는 사용자가 함부로 손대는 것을 방지하기 위해 폴더의 공유를 금지하거나 라벨, 줄, 또는 페인트 등의 방법으로 봉함 표시를 한다.

3 특별관리를 요하는 계측설비는 그 조건을 만족시킬 수 있는 장소를 마련하여 보관한다.

4 계측설비의 사용환경이 있을 경우에는 계측기 제조업체에서 규정한 환경에서 사용되어야 한다.

6) 점검

(1) 설비점검표에 따라 절검을 실시하고 그 결과를 설비점검표에 기록하여 월 1회 팀장의 확인을 받는다.

(2) 작업은 설비의 점검 또는 설비 사용시 이상을 발견할 시는 조치를 취하고 자체조치가 불가능 할 경우에는 팀장에게 통보하여 처리한다.

(3)  팀장은 통보 받은 설비에 대하여 수리, 보수를 하고 , 해당설비 이력서에 수리, 보수 내역을 기록한다.

6. 기록 및 보관 

 본 절차서와 관련된 기록은 품질기록관리절차서에 따른다.

7. 관련 문서

1) 부적합품관리절차서

2) 식별 및 추적성절차서

3) 품질기록관리절차서

8. 첨부

1) 설비관리대장 

2) 설치완료확인서 

3) 설비이력서 

4) 설비 점검표 

	사용금지

	발행일자
	

	사유
	

	설비명
	

	설치 팀장(인)




                                      
   A4(210*297)


